# Omkobling PW 180 / 190

Til info!

Ny praksis ved omkobling av PW190 fra 220 til 400v

Vi har gjentatte problemer med at styrestrømstrafoer til PW190 brenner etter kort tids bruk. Problemet oppstår etter at maskinene er koblet om fra 220 til 400 volt. Årsaken er at belastningen på styrestrømstrafoen blir helt i grenseland når vi benytter eksisterende tenntrafo for 220v og tilkobler denne i stjernepunktet fra motoren.

(Problemet forsterkes i praktisk bruk ved at strømmen gjennom styrestrømstrafo øker betydelig ved spenningsfall)

Løsning:

Ved omkobling fra 220 til 400v skal også tenntrafo byttes til 400v. Vedlagt følger skjema med oversikt for 220 og 400v oppsett.

Med vennlig hilsen
FOMA Norge AS
Jan Særvoll